Конкурсное задание     и

Техническое описание компетенции

Регионального конкурса профессионального мастерства WorldSkills Jetysu 2026

по компетенции Слесарь по ремонту газового оборудования

Главный эксперт      А.С. Абдыр

ГКП на ПХВ «Талдыкорганский индустриальный колледж» в соответствии с уставом организации и правилами проведения конкурсов «Worldskills Zhetysu 2026» установила нижеизложенные необходимые требования к этим профессиональным навыком для участия в соревнованиях по компетенции.

1. ВВЕДЕНИЕ	3

1.1. НАЗВАНИЕ И ОПИСАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ	3

1.2. ВАЖНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА	3

1.3. АССОЦИИРОВАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ	3

2. СПЕЦИФИКАЦИЯ СТАНДАРТА WORLDSKILLS (WORLDSKILLS)	4

2.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПЕЦИФИКАЦИИ СТАНДАРТОВ WORLDSKILLS (WORLDSKILLS)	4

3. ОЦЕНОЧНАЯ СТРАТЕГИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ	6

3.1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	6

4. СХЕМА ВЫСТАВЛЕНИЯ ОЦЕНКИ	7

4.1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ	7

4.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ	8

4.3. СУБКРИТЕРИИ	9

4.4. АСПЕКТЫ	9

4.5. МНЕНИЕ СУДЕЙ (СУДЕЙСКАЯ ОЦЕНКА)	10

4.6. ИЗМЕРИМАЯ ОЦЕНКА	11

4.7. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗМЕРИМЫХ И СУДЕЙСКИХ ОЦЕНОК	11

4.8. СПЕЦИФИКАЦИЯ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИИ	11

4.9. РЕГЛАМЕНТ ОЦЕНКИ	12

5. КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ	12

5.1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	12

5.2. СТРУКТУРА КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ	13

5.3. ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОНКУРСА	14

5.4. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ	15

5.5. РАЗРАБОТКА КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ	15

5.6 УТВЕРЖДЕНИЕ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ	16

5.7. СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА И ИНСТРУКЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ	16

6. УПРАВЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЕЙ И ОБЩЕНИЕ	17

6.1 ДИСКУССИОННЫЙ ФОРУМ	17

6.2. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ЧЕМПИОНАТА	17

6.4. УПРАВЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЕЙ	17

7. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА И ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ	18

7.1 ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА И ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ НА ЧЕМПИОНАТЕ	18

7.2 СПЕЦИФИЧНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА, ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КОМПЕТЕНЦИИ	18

8. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ	18

8.1. ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ЛИСТ	18

8.2. МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ В ИНСТРУМЕНТАЛЬНОМ ЯЩИКЕ (ТУЛБОКС, TOOLBOX)	19

8.3. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ НА ПЛОЩАДКЕ	19

8.4. ПРЕДЛАГАЕМАЯ СХЕМА КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКИ	19

9. ОСОБЫЕ ПРАВИЛА ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ 14-16 ЛЕТ	20

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Название и описание профессиональной компетенции

1.1.1	Название профессиональной компетенции:

Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве

1.1.2	Описание профессиональной компетенции.

Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве выполняет комплекс работ по эксплуатации, ремонту и ликвидации аварий на газопроводах и газовом оборудовании.

Специалист работает:

- в газорегуляторных пунктах (ГРП)

- в шкафных регуляторных пунктах (ШРП)

- на жилых и промышленных объектах

Он выполняет:

- поиск и устранение утечек газа

- локализацию аварий

- ремонт газопроводов

- сварку полиэтиленовых труб (стыковую и электромуфтовую)

- обслуживание и настройку ГРП/ШРП

Работа требует высокой ответственности, так как связана с повышенной опасностью.

Специалист слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве работает на коммерческих, жилищных, сельскохозяйственных и промышленных объектах. Требуемый тип и качество услуги напрямую связаны с оплатой, производимой клиентом. Поэтому такой специалист должен всегда работать профессионально и в контакте с клиентом, чтобы соответствовать его ожиданиям и таким образом поддерживать и расширять зону обслуживания. Газоснабжение тесно связано с другими сегментами строительной отрасли.

Специалист слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве работает в помещениях и на открытом воздухе, в том числе в домах заказчиков и на небольших и крупных объектах. Он осуществляет планирование и проектирование, выбор и монтаж, ввод в эксплуатацию и вывод из эксплуатации, испытания, ведение отчетности, обслуживание, поиск неисправностей, а также ремонт систем согласно высочайшим стандартам. Организация работы и самоорганизация, навыки общения и межличностных отношений, решение проблем, гибкость и совокупность глубоких знаний являются универсальными атрибутами первоклассного специалиста.

Работает ли специалист слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве один или в команде, он поднимается на высокий уровень личной ответственности и самостоятельности. Начиная с простого обеспечения безопасной и надежной работы газоснабжению в соответствии с действующими стандартами и заканчивая диагностикой неисправностей и вводом в эксплуатацию газовых систем, огромное значение на каждом этапе имеют точность, аккуратность и внимание к деталям, а ошибки зачастую необратимы и представляют потенциальную угрозу для жизни.

Сегодня, когда люди могут свободно перемещаться между странами, специалисту по газоснабжению открываются широкие перспективы  и возможности, число которых быстро растет.  Талантливому специалисту доступно множество коммерческих предложений по всему миру, вместе с тем он должен понимать разнообразные потребности, культуры и направления и работать с ними. Поэтому разнообразие навыков, связанных с газоснабжением, вероятно, будет увеличиваться.

1.2. ВАЖНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА

Документ содержит информацию о стандартах, которые предъявляются участникам для возможности участия в соревнованиях, а также принципы, методы и процедуры, которые регулируют соревнования. При этом WORLDSKILLS JETYSU признаёт авторское право WorldSkills International (WSI). WORLDSKILLS JETYSU также признаёт права интеллектуальной собственности WSI в отношении принципов, методов и процедур оценки.

Каждый эксперт и участник должен знать и понимать данное Техническое описание.

1.3. АССОЦИИРОВАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Поскольку данное Техническое описание содержит лишь информацию, относящуюся к соответствующей профессиональной компетенции, его необходимо использовать совместно со следующими документами:

- WORLDSKILLS JETYSU, Регламент проведения чемпионата;

- WORLDSKILLS JETYSU, политика и нормативные положения

- Инструкция по охране труда и технике безопасности по компетенции

2. СПЕЦИФИКАЦИЯ СТАНДАРТА WORLDSKILLS

2.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПЕЦИФИКАЦИИ СТАНДАРТОВ WORLDSKILLS

WORLDSKILLS определяет знание, понимание и конкретные компетенции, которые лежат в основе лучших международных практик технического и профессионального уровня выполнения работы. Она должна отражать коллективное общее понимание того, что соответствующая рабочая специальность или профессия представляет для промышленности и бизнеса.

Целью соревнования по компетенции является демонстрация лучших международных практик, как описано в WORLDSKILLS и в той степени, в которой они могут быть реализованы. Таким образом, WORLDSKILLS является руководством по необходимому обучению и подготовке для соревнований по компетенции.

В соревнованиях по компетенции проверка знаний и понимания осуществляется посредством оценки выполнения практической работы. Отдельных теоретических тестов на знание и понимание не предусмотрено.

WORLDSKILLS разделена на четкие разделы с номерами и заголовками.

Каждому разделу назначен процент относительной важности в рамках WORLDSKILLS. Сумма всех процентов относительной важности составляет 100.

В схеме выставления оценок и конкурсном задании оцениваются только те компетенции, которые изложены в WORLDSKILLS. Они должны отражать WORLDSKILLS настолько всесторонне, насколько допускают ограничения соревнования по компетенции.

Схема выставления оценок и конкурсное задание будут отражать распределение оценок в рамках WORLDSKILLS в максимально возможной степени. Допускаются колебания в пределах 5% при условии, что они не исказят весовые коэффициенты, заданные условиями WORLDSKILLS.

| Раздел |  | Важность (в баллах) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж внутреннего газопровода | 30 баллов |
|  | ### Специалист должен знать и понимать: - Устройство внутренних газовых сетей здания. - Правила прокладки трубопроводов внутри помещений. - Методы соединения труб (резьбовые, пресс-фитинги). - Правила установки креплений (кронштейны, хомуты). - Требования охраны труда при работе в помещениях. - Методы контроля герметичности соединений. |  |
|  | ### Специалист должен уметь: - Читать схемы внутренних газовых систем. - Размечать трассу трубопровода. - Устанавливать крепления для труб. - Выполнять резку, сборку и монтаж труб. - Проверять герметичность соединений и устранять утечки. - Восстанавливать рабочую зону после монтажа. |  |
| 2 | Монтаж системы отопления. | 24 баллов |
|  | ### Специалист должен знать и понимать: - Свойства материалов труб (медь, сталь, полимерные трубы). - Методы соединения труб и фитингов без утечек. - Ограничения и возможности гибки труб. - Безопасную эксплуатацию инструмента (резка, гибка, сварка, пайка). - Методы проверки герметичности соединений. |  |
|  | ### Специалист должен уметь: - Читать и интерпретировать чертежи систем отопления и газоснабжения. - Отмерять размеры и углы загибов труб. - Подбирать метод крепления оборудования. - Устанавливать кронштейны и хомуты нужного диаметра. - Выполнять монтаж труб и подключение к котлу и газовой плите. - Измерять, резать, размечать и соединять трубы. - Проверять систему на герметичность. |  |
| 3 | Продувка, испытание и устранение утечек газопровода | 46 баллов |
|  | ### Специалист должен знать и понимать: - Назначение регуляторов давления, фильтров, предохранительных клапанов. - Основные схемы распределения газа внутри здания. - Требования безопасности при обслуживании оборудования. - Регулировать давление газа. - Выявлять неисправности. - Проводить безопасное обслуживание оборудования. - Признаки утечек газа. - Методы обнаружения (газоанализаторы, мыльный раствор). - Алгоритм действий при аварийной ситуации. - Требования безопасности. - Определять место утечки. - Отключать поврежденный участок. - Локализовать аварийную ситуацию. - Работать в условиях загазованности. Методы испытаний газопроводов (опрессовка). - Порядок пуско-наладочных работ. - Правила ввода оборудования в эксплуатацию. - Требования к инструктажу потребителей газа. Методы испытаний газопроводов (опрессовка). - Порядок пуско-наладочных работ. - Правила ввода оборудования в эксплуатацию. - Требования к инструктажу потребителей газа. - Методы испытаний газопроводов (опрессовка). - Порядок пуско-наладочных работ. - Правила ввода оборудования в эксплуатацию. - Требования к инструктажу потребителей газа. ### Специалист должен уметь: - Проводить испытания на герметичность. - Использовать манометры и приборы. - Пуск газа и проверка системы. - Оформлять акты выполненных работ. - Инструктировать потребителя. |  |
|  | Всего | 100 |

3. ОЦЕНОЧНАЯ СТРАТЕГИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ

3.1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Стратегия устанавливает принципы и методы, которым должны соответствовать оценка и начисление баллов WORLDSKILLS JETYSU.

Экспертная оценка лежит в основе соревнований WORLDSKILLS JETYSU. По этой причине она является предметом постоянного профессионального совершенствования и тщательного исследования. Накопленный опыт в оценке будет определять будущее использование и направление развития основных инструментов оценки, применяемых на соревнованиях WORLDSKILLS JETYSU: схема выставления оценки, конкурсное задание и информационная система чемпионата (CIS).

Оценка на соревнованиях WORLDSKILLS JETYSU попадает в одну из двух категорий: измерение и судейское решение. Для обеих категорий оценки использование точных эталонов для сравнения, по которым оценивается каждый аспект, является существенным для гарантии качества.

Схема выставления оценки должна соответствовать процентным показателям в WORLDSKILLS. Конкурсное задание является средством оценки для соревнования по компетенции, и оно также должно соответствовать WORLDSKILLS. Информационная система чемпионата (CIS) обеспечивает своевременную и точную запись оценок, что способствует надлежащей организации соревнований.

Схема выставления оценки в общих чертах является определяющим фактором для процесса разработки Конкурсного задания. В процессе дальнейшей разработки Схема выставления оценки и Конкурсное задание будут разрабатываться и развиваться посредством итеративного процесса для того, чтобы совместно оптимизировать взаимосвязи в рамках WORLDSKILLS и Стратегии оценки. Они представляются на утверждение Менеджеру компетенции вместе, чтобы демонстрировать их качество и соответствие WORLDSKILLS.

4. СХЕМА ВЫСТАВЛЕНИЯ ОЦЕНки

4.1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

В данном разделе описывается роль и место Схемы выставления оценки, процесс выставления экспертом оценки конкурсанту за выполнение конкурсного задания, а также процедуры и требования к выставлению оценки.

Схема выставления оценки является основным инструментом соревнований WORLDSKILLS JETYSU, определяя соответствие оценки Конкурсного задания и WORLDSKILLS. Она предназначена для распределения баллов по каждому оцениваемому аспекту, который может относиться только к одному модулю WORLDSKILLS.

Отражая весовые коэффициенты, указанные в WORLDSKILLS Схема выставления оценок устанавливает параметры разработки Конкурсного задания. В зависимости от природы навыка и требований к его оцениванию может быть полезно изначально разработать Схему выставления оценок более детально, чтобы она послужила руководством к разработке Конкурсного задания. В другом случае разработка Конкурсного задания должна основываться на обобщённой Схеме выставления оценки. Дальнейшая разработка Конкурсного задания сопровождается разработкой аспектов оценки.

В разделе 2.1 указан максимально допустимый процент отклонения, Схемы выставления оценки Конкурсного задания от долевых соотношений, приведенных в Спецификации стандартов.

Схема выставления оценки и Конкурсное задание могут разрабатываться одним человеком, группой экспертов или сторонним разработчиком. Подробная и окончательная Схема выставления оценки и Конкурсное задание, должны быть утверждены Менеджером компетенции.

Кроме того, всем экспертам предлагается представлять свои предложения по разработке Схем выставления оценки и Конкурсных заданий на форум экспертов для дальнейшего их рассмотрения Менеджером компетенции.

Во всех случаях полная и утвержденная Менеджером компетенции Схема выставления оценки должна быть введена в информационную систему соревнований (CIS) не менее чем за два дня до начала соревнований, с использованием стандартной электронной таблицы CIS или других согласованных способов. Главный эксперт является ответственным за данный процесс.

4.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

Основные заголовки Схемы выставления оценки являются критериями оценки. В некоторых соревнованиях по компетенции критерии оценки могут совпадать с заголовками разделов в WORLDSKILLS; в других они могут полностью отличаться. Как правило, бывает от пяти до девяти критериев оценки, при этом количество критериев оценки должно быть не менее трёх. Независимо от того, совпадают ли они с заголовками, Схема выставления оценки должна отражать долевые соотношения, указанные в WORLDSKILLS.

Критерии оценки создаются лицом (группой лиц), разрабатывающим Схему выставления оценки, которое может по своему усмотрению определять критерии, которые оно сочтет наиболее подходящими для оценки выполнения Конкурсного задания.

Сводная ведомость оценок, генерируемая CIS, включает перечень критериев оценки.

Количество баллов, назначаемых по каждому критерию, рассчитывается CIS. Это будет общая сумма баллов, присужденных по каждому аспекту в рамках данного критерия оценки.

4.3. СУБКРИТЕРИИ

Каждый критерий оценки разделяется на один или более субкритериев. Каждый субкритерий становится заголовком Схемы выставления оценок.

В каждой ведомости оценок (субкритериев) указан конкретный день, в который она будет заполняться.

Каждая ведомость оценок (субкритериев) содержит оцениваемые аспекты, подлежащие оценке. Для каждого вида оценки имеется специальная ведомость оценок.

4.4. АСПЕКТЫ

Каждый аспект подробно описывает один из оцениваемых показателей, а также возможные оценки или инструкции по выставлению оценок.

В ведомости оценок подробно перечисляется каждый аспект, по которому выставляется отметка, вместе с назначенным для его оценки количеством баллов.

Сумма баллов, присуждаемых по каждому аспекту, должна попадать в диапазон баллов, определенных для каждого раздела компетенции в WORLDSKILLS. Она будет отображаться в таблице распределения баллов CIS, в следующем формате:

| Критерий |  |  |  |  |  | БАЛЛЫ СПЕЦИФИКАЦИИ СТАНДАРТОВ WORLDSKILLS НА КАЖДЫЙ РАЗДЕЛ | ВЕЛИЧИНА ОТКЛОНЕНИЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разделы Спецификации стандарта WS (WORLDSKILLS) |  | A | B | C |  |  |  |
|  | 1 | 30 |  |  | 30 | 30 | 0 |
|  | 2 |  | 24 |  | 24 | 24 | 0 |
|  | 3 |  |  | 46 | 46 | 46 | 0 |
| Итого баллов за критерий |  | 30 | 24 | 46 | 100 | 100 | 0 |

4.5. МНЕНИЕ СУДЕЙ (СУДЕЙСКАЯ ОЦЕНКА)

При принятии решения используется шкала 0–3. Для четкого и последовательного применения шкалы судейское решение должно приниматься с учетом:

- эталонов для сравнения (критериев) для подробного руководства по каждому аспекту

- шкалы 0–3, где:

- 0: исполнение не соответствует отраслевому стандарту;

- 1: исполнение соответствует отраслевому стандарту;

- 2: исполнение соответствует отраслевому стандарту и в некоторых отношениях превосходит его;

- 3: исполнение полностью превосходит отраслевой стандарт и оценивается как отличное

Каждый аспект оценивают три эксперта, каждый эксперт должен произвести оценку, после чего происходит сравнение выставленных оценок. В случае расхождения оценок экспертов более чем на 1 балл, экспертам необходимо вынести оценку данного аспекта на обсуждение и устранить расхождение.

4.6. ИЗМЕРИМАЯ ОЦЕНКА

Оценка каждого аспекта осуществляется тремя экспертами. Если не указано иное, будет присуждена только максимальная оценка или ноль баллов. Если в рамках какого-либо аспекта возможно присуждение оценок ниже максимальной, это описывается в Схеме оценки с указанием измеримых параметров.

4.7. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗМЕРИМЫХ И СУДЕЙСКИХ ОЦЕНОК

Окончательное понимание по измеримым и судейским оценкам будет доступно, когда утверждена Схема оценки и Конкурсное задание. Приведенная таблица содержит приблизительную информацию и служит для разработки Оценочной схемы и Конкурсного задания.

| Критерий |  | Баллы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мнение судей | Измеримая | Всего |
| A | Модуль1: Монтаж внутреннего газопровода. |  |  | 30 |
| B | Модуль2: Монтаж системы отопления. |  |  | 24 |
| C | Модуль3: Продувка, испытание и устранение утечек газопровода. |  |  | 46 |
| Всего |  |  |  | 100 |

4.8. СПЕЦИФИКАЦИЯ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИИ

Оценка Конкурсного задания будет основываться на следующих критериях (модулях):

Модуль1: Монтаж внутреннего газопровода.

Модуль2: Монтаж системы отопления.

Модуль3: Продувка, испытание и устранение утечек газопровода.

4.9. РЕГЛАМЕНТ ОЦЕНКИ

Главный эксперт и Заместитель Главного эксперта обсуждают и распределяют Экспертов по группам (состав группы не менее трех человек) для выставления оценок. Каждая группа должна включать в себя как минимум одного опытного эксперта. Эксперт не оценивает участника из своей организации.

Если проект является модульным, он будет оцениваться вечером или утром дня, следующего за днем его проведения.

Если проект не является модульным, а представляет собой короткое задание, выполняемое посменно, он будет оцениваться по завершении проекта (модуля).

Главный эксперт разделит Экспертов на две команды, по меньшей мере, из ТРЕХ человек, согласно описанию в Плане проведения чемпионата по компетенции, чтобы они проводили оценку в вечернее время.

Главный эксперт обеспечит (в разумных пределах) наличие у каждой оценочной группы Экспертов одинакового количества критериев оценки и оценок.

Организаторы чемпионата предоставят всем оценочным группам достаточное количество измерительных приборов (линеек, угломеров, уровней и пр.) для оценки модулей, причем эти приборы будут новыми и использоваться только Экспертами для выполнения данной задачи. Если потребуются шаблоны, их приготовит Эксперт, назначенный Главным экспертом, и проверят все Эксперты перед началом соревнований.

Все опрессовки должны быть освидетельствованы и подписаны двумя Экспертами, а результат внесен на клипборд конкурсанта. Данная обязанность будет ежедневно передаваться между Экспертами, Главным экспертом согласно плану проведения Чемпионата по компетенции.

Ежедневно будут назначаться два Эксперта, которые будут проверять соблюдение Конкурсантами норм охраны труда, техники безопасности и охраны окружающей среды. На клипборде каждого конкурсанта будут записываться вынесенные ему предупреждения по технике безопасности. Данная обязанность будет передаваться ежедневно между Экспертами Главным экспертом согласно плану проведения Чемпионата по компетенции.

Правильность контрольного списка материалов каждого Конкурсанта и записей на клипборде о дополнительных материалах, запрошенных Конкурсантом, будут подтверждать два Эксперта, ежедневно назначаемых для выполнения этой задачи. Данная обязанность будет передаваться ежедневно между Экспертами Главным экспертом согласно плану проведения Чемпионата по компетенции.

5. КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

5.1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Разделы 2, 3 и 4 регламентируют разработку Конкурсного задания. Рекомендации данного раздела дают дополнительные разъяснения по содержанию КЗ.

Продолжительность Конкурсного задания не должна быть менее 6 и более 18 часов.

Возрастной ценз участников для выполнения Конкурсного задания от 16 до 21 года.

Вне зависимости от количества модулей, КЗ должно включать оценку по каждому из разделов WORLDSKILLS.

Конкурсное задание не должно выходить за пределы WORLDSKILLS.

Оценка знаний участника должна проводиться исключительно через практическое выполнение Конкурсного задания.

При выполнении Конкурсного задания не оценивается знание правил и норм WORLDSKILLS JETYSU.

5.2. СТРУКТУРА КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ

Конкурсное задание состоит из нескольких модулей.

Проект имеет модульный формат, минимальное количество модулей — один,  максимальное — шесть. Они проводятся в течение 6 - 18 часов. Каждый модуль должен быть выполнен в установленном порядке и проверен опрессовкой за время, выделенное для данного модуля.

Каждую опрессовку следует проверять в порядке, описанном в разделе 4.9.

•	Принятый проект должен отражать действующие стандарты и методы в отношении слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве.

•	Проект должен быть небольшим; в нем должны использоваться материалы, доступные в стране-организаторе Чемпионата, с целью обеспечения рационального расходования ресурсов.

•	Марка материала медной трубы, предоставляемой Организатором Чемпионата, должна допускать ее гибку ручным инструментом.

•	Все трубные заготовки, предоставляемые Организатором Чемпионата, должны иметь однородную толщину стенок по всей длине.

•	Имеющиеся в продаже фитинги, подходящие ко всем материалам трубных заготовок без подгонки.

•	Соединительные и уплотнительные материалы.

•	Трубные кронштейны и крепежные материалы.

•	Жидкость или спрей для обнаружения утечек.

•	В Конкурсном задании должны использоваться инструменты, приведенные в Техническом описании.

Конкурсное задание должно:

•	Представлять собой чертеж, который выполнен в системе автоматизированного проектирования (CAD), представленный на диске или в бумажном виде.

•	Содержать детальный перечень материалов. Примечание: материалы должны быть доступны в стране-организаторе Чемпионата или регионе.

•	Не требовать дополнительных пояснений и с минимальным объемом перевода.

•	Ко всем заданиям должен быть приложен Полный перечень материалов и компонентов (включая каталоги соответствующих изготовителей) для труб и узлов «рабочей станции»; этот перечень предоставляется за шесть месяцев до начала Чемпионата.

5.3 ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОНКУРСА

Содержанием конкурсного задания являются работы по монтажу систем объекта газификации. Участники соревнований получают инструкцию, схему и необходимые материалы после выполнения заказа. Конкурсное задание имеет несколько модулей, выполняемых последовательно.

Конкурс включает в себя работы по монтажу систем объекта газификации и выполнение наладочных работ после проверки смонтированной схемы участником.

Окончательные аспекты критериев оценки уточняются членами жюри. Оценка производится как в отношении работы модулей, так и в отношении процесса выполнения конкурсной работы. Если участник конкурса не выполняет требования техники безопасности, подвергает опасности себя или других конкурсантов, такой участник может быть отстранен от конкурса.

Время и детали конкурсного задания в зависимости от конкурсных условий могут быть изменены членами жюри.

Конкурсное задание должно выполняться помодульно. Оценка также происходит от модуля к модулю.

5.3.1  МОДУЛИ ЗАДАНИЯ И НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ

Модули и время сведены в таблице 1

Таблица 1.

| № п/п | Наименование модуля | Рабочее время | Время на задание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Модуль 1: Монтаж внутреннего газопровода |  | 2,5 часа |
| 2. | Модуль 2: Монтаж системы отопления |  | 2,5 часа |
| 4 | Модуль 3: Продувка, испытание и устранение утечек газопровода |  | 1,0 часа |

Module 1: Installation of internal gas pipeline.

The participant must complete the installation of an internal gas pipeline, which includes marking the fastening points of the gas pipeline units, installing the gas pipeline according to the assignment sketch, observing angles and levels, installing a thermal shut-off valve, installing a shut-off valve, installing a gas filter, installing and fitting a gas meter, installing a lowering pipe on the boiler, installing a tap, connecting a flexible hose to the boiler, installing a lowering pipe on the stove, and installing a tap. All gas pipelines are centered and mounted on the wall in accordance with the sketch. All work is performed using steel pipe and radial press fittings. After completing Module 2, the participant proceeds to assemble the set of boiler components in accordance with the ordered configuration.

Модуль 2: Монтаж системы отопления

Участнику необходимо выполнить монтаж внутренней системы отопления, который включает в себя разметку мест установки и крепления элементов системы, монтаж трубопроводов отопления согласно эскиза задания с соблюдением углов, уклонов и уровней, установку радиаторов отопления, монтаж запорной и регулирующей арматуры (шаровых кранов, термостатических клапанов), монтаж фильтра грубой очистки, установку циркуляционного насоса, расширительного бака, а также подключение отопительного котла.

В процессе выполнения работ участник выполняет монтаж подающего и обратного трубопроводов, подключение радиаторов с использованием фитингов, установку воздухоотводчиков (кранов Маевского), а также установку сливных кранов. Все элементы системы центрируются и устанавливаются на расстоянии от стен согласно эскиза задания.

Все работы выполняются с использованием металлических или полимерных труб (в зависимости от задания) и соответствующих фитингов с применением технологии пресс-соединений или резьбовых соединений.

По окончанию модуля проводится контрольная опрессовка системы отопления водой или воздухом давлением до 6 бар в течение 10 минут с использованием опрессовочного оборудования, в присутствии эксперта. Падение давления не допускается.

После проведения опрессовки и безопасного сброса давления производится проверка герметичности соединений, устранение возможных утечек и установка заглушек (при необходимости).

По завершению модуля участник демонстрирует работоспособность смонтированной системы и готовность к дальнейшей эксплуатации.

Модуль 3: Продувка, испытание и устранение утечек газопровода

Участнику необходимо выполнить комплекс работ по проверке герметичности смонтированного внутреннего газопровода, включающий продувку системы, проведение испытаний и устранение выявленных утечек.

В рамках задания участник выполняет продувку газопровода с целью удаления воздуха, загрязнений и посторонних частиц перед испытанием. Продувка осуществляется с соблюдением требований техники безопасности и с контролем направления потока.

Далее выполняется контрольная опрессовка газопровода воздухом с использованием специализированного оборудования. Давление испытания устанавливается согласно заданию (как правило, 5 кПа), и выдерживается в течение установленного времени (не менее 5 минут) в присутствии эксперта. Падение давления не допускается.

В процессе испытания участник выполняет проверку всех соединений на герметичность с использованием мыльного раствора или специализированных средств обнаружения утечек. Особое внимание уделяется резьбовым, прессовым соединениям, а также местам установки арматуры и оборудования.

При обнаружении утечек участник обязан:

- определить место утечки

- безопасно сбросить давление

- выполнить устранение дефекта (перемонтаж соединения, подтяжка, замена элемента)

- повторно провести опрессовку

После успешного завершения испытаний производится безопасный сброс давления, установка заглушек (при необходимости) и подготовка системы к вводу в эксплуатацию.

Все работы выполняются с соблюдением требований техники безопасности, охраны труда и нормативных документов.

5.4. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ

Общие требования:

### Конкурсное задание ДОЛЖНО быть подано с использованием шаблонов, предоставленных WorldSkills International .

### Используйте шаблон Word для текстовых документов и шаблон DWG для чертежей.

### Конкурсное задание (модули) разрабатывает Эксперт, при отсутствии предложений — независимое третье лицо.

### Все Эксперты могут вносить предложения Конкурсных заданий (которые должны отвечать требованиям, приведенным в разделе 5.3) на следующий Чемпионат. Предложения Конкурсных заданий публикуются в последний день Чемпионата, причем каждый Эксперт может провести краткую презентацию, посвященную особенностям Конкурсного задания. К голосованию будут допущены только задания, отвечающие требованиям раздела 5.3. Если предложения Конкурсных заданий от Экспертов не поступят, задания будут подготовлены независимым разработчиком.

### Конкурсное задание или модули разрабатываются независимо.

Конкурсное задание состоит из следующих модулей:

Модуль 1: Монтаж внутреннего газопровода

Модуль 2: Монтаж системы отопления

Модуль 3: Продувка, испытание и устранение утечек газопровода

Требования к конкурсной площадке:

Компоновка рабочего места участника:

Схема компоновки рабочего места приводится только для справки.

5.5. РАЗРАБОТКА КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ

Конкурсное задание разрабатывается по образцам, представленным Менеджером компетенции на форуме WORLDSKILLS JETYSU (http://forum.worldskills.ru ). Представленные образцы Конкурсного задания должны меняться один раз в год.

5.5.1. КТО РАЗРАБАТЫВАЕТ КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ/МОДУЛИ

Общим руководством и утверждением Конкурсного задания занимается Менеджер компетенции. К участию в разработке Конкурсного задания могут привлекаться:

- Сертифицированные эксперты WORLDSKILLS JETYSU;

- Сторонние разработчики;

- Иные заинтересованные лица.

В процессе подготовки к каждому соревнованию при внесении 30 % изменений к Конкурсному заданию участвуют:

- Главный эксперт;

- Сертифицированный эксперт по компетенции (в случае присутствия на соревновании);

- Эксперты принимающие участия в оценке (при необходимости привлечения главным экспертом).

Внесенные 30 % изменения в Конкурсные задания в обязательном порядке согласуются с Менеджером компетенции.

Выше обозначенные люди при внесении 30 % изменений к Конкурсному заданию должны руководствоваться принципами объективности и беспристрастности. Изменения не должны влиять на сложность задания, не должны относиться к иным профессиональным областям, не описанным в WORLDSKILLS, а также исключать любые блоки WORLDSKILLS. Также внесённые изменения должны быть исполнимы при помощи утверждённого для соревнований Инфраструктурного листа.

5.5.2. КАК РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

Конкурсные задания к каждому чемпионату разрабатываются на основе единого Конкурсного задания, утверждённого Менеджером компетенции и размещённого на форуме экспертов. Задания могут разрабатываться как в целом так и по модулям. Основным инструментом разработки Конкурсного задания является форум экспертов.

5.5 УТВЕРЖДЕНИЕ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ

Главный эксперт и Менеджер компетенции принимают решение о выполнимости всех модулей и при необходимости должны доказать реальность его выполнения. Во внимание принимаются время и материалы.

Конкурсное задание может быть утверждено в любой удобной для Менеджера компетенции форме.

5.6. СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА И ИНСТРУКЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Если для выполнения задания участнику конкурса необходимо ознакомиться с инструкциями по применению какого-либо материала или с инструкциями производителя, он получает их заранее по решению Менеджера компетенции и Главного эксперта. При необходимости, во время ознакомления Технический эксперт организует демонстрацию на месте.

Материалы, выбираемые для модулей, которые предстоит построить участникам чемпионата (кроме тех случаев, когда материалы приносит с собой сам участник), должны принадлежать к тому типу материалов, который имеется у ряда производителей, и который имеется в свободной продаже в регионе проведения чемпионата.

6. УПРАВЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЕЙ И ОБЩЕНИЕ

6.1 ДИСКУССИОННЫЙ ФОРУМ

Все предконкурсные обсуждения проходят на особом форуме Решения по развитию компетенции должны приниматься только после предварительного обсуждения на форуме. Также на форуме должно происходить информирование о всех важных событиях в рамке компетенции. Модератором данного форума являются республиканский эксперт и (или) Менеджер компетенции (или Эксперт, назначенный ими).

6.2. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ЧЕМПИОНАТА

Информация для конкурсантов публикуется в соответствии с регламентом проводимого чемпионата. Информация может включать:

- Техническое описание;

- Конкурсные задания;

- Обобщённая ведомость оценки;

- Инфраструктурный лист;

- Инструкция по охране труда и технике безопасности;

- Дополнительная информация.

6.4. УПРАВЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЕЙ

Общее управление компетенцией осуществляется республиканским экспертом и Менеджером компетенции с возможным привлечением экспертного сообщества.

Общие требования по технике безопасности указываются в документации по технике безопасности и охране труда в соответствиями с требованиями ТБиОТ Российской Федерации. Специальные требования по ОТиТБ конкретной компетенции, а так же санкции за их нарушение описываются в данном разделе.

Управление компетенцией в рамках конкретного чемпионата осуществляется Главным экспертом по компетенции в соответствии с регламентом чемпионата.

7. ТРЕБОВАНИЯ охраны труда и ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

7.1 ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА И ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ НА ЧЕМПИОНАТЕ

См. документацию по технике безопасности и охране труда предоставленные оргкомитетом чемпионата.

7.2 СПЕЦИФИЧНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА, ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КОМПЕТЕНЦИИ

Каждый конкурсант ДОЛЖЕН быть обеспечен надлежащими средствами индивидуальной защиты согласно требованиям стандартов техники безопасности принимающей страны. По меньшей мере, во время проведения Чемпионата и при ознакомлении необходимо наличие спецодежды, прозрачных защитных очков и перчаток.

8. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

8.1. ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ЛИСТ

Инфраструктурный лист включает в себя всю инфраструктуру, оборудование и расходные материалы, которые необходимы для выполнения Конкурсного задания. Инфраструктурный лист обязан содержать пример данного оборудования и его чёткие и понятные характеристики в случае возможности приобретения аналогов.

При разработке Инфраструктурного листа для конкретного чемпионата необходимо руководствоваться Инфраструктурным листом, размещённым на форуме экспертов Менеджером компетенции. Все изменения в Инфраструктурном листе должны согласовываться с Менеджером компетенции в обязательном порядке.

На каждом конкурсе технический эксперт должен проводить учет элементов инфраструктуры. Список не должен включать элементы, которые попросили включить в него эксперты или конкурсанты, а также запрещенные элементы.

По итогам соревнования, в случае необходимости, Технический эксперт и Главный эксперт должны дать рекомендации Оргкомитету чемпионата и Менеджеру компетенции о изменениях в Инфраструктурном листе.

8.2. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ НА ПЛОЩАДКЕ

•	Заранее изготовленные шаблоны или соединительные материалы запрещены.

•	Оборудование с питанием от электросети, за исключением подзаряжаемого аккумуляторного ручного инструмента.

•	Собственные готовые шаблоны Конкурсанта, а также соединительные материалы, флюсы и расходные материалы для сварки / пайки в рабочей зоне запрещены.

•	Примечание: использование соединений с помощью растворителя на ПВХ-трубах и купро-эвтектических соединений на медных трубах запрещено.

•	Применение предварительно изготовленных калибров и опор для труб запрещено.